TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

FLEXIBILIS, ÖNJAVÍTÓ GYORSKAPU

FLEXIRUN COLD

PLUG AND PLAY technikával

CSOMAG TARTALMA

Szállító fa kaloda

- Fa kaloda és kartonpapír 	B) Sztenderd csomagolás

Fejléc	Oszlopok

PVC ponyva

A FlexiRun COLD ponyvája a fejlécben elhelyezett dobra tekeredik fel.

Kiegészítők

Minden alap-, és opcionális kiegészítő karton dobozba csomagolva érkezik.

Minden egyéb kiegészítő, ami valamilyen okból kifolyólag nem csomagolható karton dobozba, a kalodában kap helyet a kapu további alkatrészeivel együtt.

KAPU ÖSSZESZERELÉSE ÉS ELŐZETES BEKÖTÉSE

  - Helyezze az oszlopokat a földre

  - Csavarozza ki a rögzítő csavart az oszlop takaróról

  - Tegye félre az oszlop takarót a későbbi felszereléshez

Kép 1	Kép 2

A rajz alapján helyezze az oszlopokat egymással szembe, ügyelve a fotocella számára előkészített furatoktra.

Folytassa a vezetékelést a földön úgy, hogy a fotocellák kábeleit átvezeti az oszlopokon (lásd a rajzot).

Illessze mindkét oszlopot a fejléchez, majd rögzítse azokat rögzítő csavarokkal és az anyákkal.

A KAPU FELEMELÉSE

Emelje meg a kaput a rendelkezésre álló emelő szerkezettel: 1, 2, 3, 4. lépés

Rögzítse a kapu fejlécét és függőleges oszlopait a rajz alapján.

Figyelem: Kérjük, ne húzza meg az oszlopok csavarjait, amíg a PVC ponyva nincs behelyezve a szerkezetbe!

.

A FŐ VEZÉRLŐ PANEL TELEPÍTÉSE ÉS BEKÖTÉSE

Helyezze a vezérlő panel dobozát egy kényelmesen elérhető magasságba (ajánlott magasság kb. 1600 mm a talajtól mérve) és használjon megfelelő elektromos vezetékeket és kábeleket.

Kövesse a BEKÖTÉSI DIAGRAMMOT.

A PVC PONYVA BEHELYEZÉSE A FÜGGŐLEGES VEZETŐ SÍNEKBE

Használja a kézi kioldót a ponyva letekeréséhez. Lazítsa meg, amíg a ponyva cipzárja 5-10 cm-rel a csúszó polietilén vezetők alá nem kerül. (1)

Működtesse a ponyva cipzár beillesztéséhez szükséges csúszóvezetőkkel. (2)

1	2

Kapcsolja BE állásba a kapu áramelosztóját. Aktiválja a motorreléket a kapcsolószekrényben, és engedje teljesen fel majd le a ponyvát.

Figyelem: Az áramelosztó bekapcsolás előtt manuálisan emelje el a ponyvát a kapu fejlécétől úgy 50 cm-re!

Állítsa be az oszlopok alját úgy, hogy elcsúsztatja őket a nyílástól a ponyva megfeszítéséhez. Rögzítse az oszlopokat a falhoz.

Nyomja meg és tartsa nyomva a “MENU” gombot, míg az el nem éri “SET” opciót

Nyomja meg a NYILAKAT a ponyva le-, és felengedéséhez.

 ponyva LE

 ponyva FEL

Abban az esetben, ha a nyomógombok nem működnek megfelelően, kapcsolja át a motorfázis-vezetékeket a vezérlőkártyán.

MOTOR KÁBELEK BEKÖTÉSE

Föld Szürke

Barna

FVillogó fény

Fekete Piros

Piros

Motor kábel 4x1.5+2x0.5

FÖLD

SEMLEGES

FÁZIS

N

1. 20

AI

-- A jelkimenet típusának megváltoztatásához (NO - NC, NC - NO), tegye a jumpert az 1. vagy 2. pozícióba;

-- Szükség szerint állítsa be a relék működési idejét.

VEZÉRLŐ KÁRTYA INSTRUKCIÓK

Nyomja meg a FEL / LE nyomógombokat a következő opciók eléréséhez:

- A motor sebessége Hz-ben van megadva.

Tájékoztatásul: Ha a kapu ciklus-számláló harmadik számjegyét egy pont követi, akkor az az ezret jelöli, ellenkező esetben egy mértékegységet, például:

- Ha a kapu ciklusok számlálója ezreket mutat „023”, a kapu ciklus-számláló pedig a „456” egységet jelzi, akkor ez azt jelenti, hogy az ajtó 23.456 műveletet végzett;

- Az Amper jelzőn az Amperek abszorpciója valós időben jelenik meg.

MENU OPCIÓK:

Az elős opció megjelenítéséhez nyomja meg a “MENU” gombot. Újbóli megnyomással lép be a Menübe.

A nyilak megnyomásával lépkedhet a Menüben és megváltoztathatja a gyártói beállításokat, ezáltal személyre szabhatja a kapu működési lehetőségeit. Az újonnan beállított opciók mentéséhez nyomja meg újra a “MENU” gombot, így automatikusan visszatér a a fő menübe. Ha 20 másodpercen belül nincs impulzus, a kijelző visszatér az alapértelmezett üzemmódba.

THE MENU OPTIONS ARE AS FOLLOWING:	(dft=default)

- “Auc”- időszünet, a kapu nyitva tartásához (másodpercben számolva). Írjon be „0” értéket, ha ki akarja zárni az ajtó késleltetett zárását.

- “oPS”- kapu nyitási sebesség, Hz-ben (az alapértelmezett értékek csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után változtathatók) alapértelmezett 50 Hz

- “cLS” – kapu zárási sebesség HZ-ben (az alapértelmezett értékek csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után változtathatók) alapértelmezett 40 Hz

- “SLo” – lelassított nyitás HZ-ben (az alapértelmezett értékek csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után változtathatók) alapértelmezett 20 Hz

- “SLc” – lelassított zárás Hz-ben (az alapértelmezett értékek csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után változtathatók) alapértelmezett 15 HZ

- “rAS”- Rámpa, Hz/mp értékkel. Ez a kód a rámpa gyorsulási és lassulási sebességét mutatja. (az alapértelmezett értékek csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után változtathatók) alapértelmezett 100 HZ

- “rAE” – Biztonsági rámpa Hz/mp értékkel. Ez a kód a rámpa fordulási sebességét mutatja (az alapértelmezett értékeket csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után lehet megváltoztatni) alapértelmezett 120 Hz

- “TP” – gyalagos nyitás beállítás (ez a parameter változtaja a gyalogos nyitási értékeke, ha vannak)

- “TSA”- kapu működési ideje (kapu ciklusok teljes száma)

- “PHA”- az ugrásgátló érzékelő késleltetett leolvasása. A „0” le van tiltva. Az „1”-től „5” másodpercig azt jelzi, hogy az érzékelő a beállított időn belül (1-5 másodperc) elkezd működni

- “PH” – biztonsági fotocella. A ”0” le van tiltva – “1” engedélyezve (teszteleshez állítsa az értéket “0”-ra)

- “STP” – STOP nyomógomb.  A “0” le van tiltva – “1” engedélyezve (teszteléshez állítsa az értéket “0”-ra)

- “oPB” – OPEN – NYIT nyomógomb, automata nyitáshoz állítsa be az “1” értéket; UPS lassított nyitáshoz a “2” értéket

- “cLB” – CLOSE – ZÁR nyomógomb, automata záráshoz állítsa be az “1” értéket

- “UoP”- Precíziós nyitás beállítás. Növelje az értéket a késleltetett nyitás növeléséhez. Ez az opció csak 2 bütyökhatárral, pinnel vagy vezérlő kártyával (15, 16 számú) kompatibilis.  Hasznos a végálláskapcsoló földről “UcL” – Precíziós zárás beállítás. A lassított zárás határainak beállítása után (barna huzal) kb. 15 cm-rel a biztonsági fotocellák felett szabályozza az „UcL” értéket annak növelésével vagy csökkentésével a kívánt zárásnak megfelelően. Hasznos a végálláskapcsoló földről történő beavatkozásához.

- “UoF” – Kapu zárás kompenzáció beállítása. Akkor használatos, ha a kapu nem záródik be teljesen a lassított zárásra. (pl.: a fotocella elmozdulás), az érték a szükséges módon növelhető vagy csökkenthető a megjelenő rés beállításához és a kapu zár megfelelő helyzetbe állításához.

- “br” – Fékfeszültség. Ez a kód a motorfékre kapcsolt fékfeszültséget mutatja, és tized voltban van megadva. (pl.: a 11. a 110 VDC-nek felel meg)

- “brP” – Fék polaritás. A motorfék polaritását csak akkor szabad megváltoztatni, ha a motor pozitív, ellensúlyozott kapura van szerelve.

- “Prf” – Elővillanás. A "0" le van tiltva, "1-5" mp.

- “LnP” – Lámpa mód. "0" Villanás. "1" Lámpa.

ײ

“ H2” – Motor frekvencia. "0" 50Hz. "1" 60 Hz.

- “bSt” – “fokozott” motor teljesítmény (az alapértelmezett értékek csak a gyártóval történt előzetes egyeztetés után módosíthatók) dft 20

ײ

“dE  ” – Holtidő. "0-10".

- “PAC” – szünet a gyalogos áthaladáshoz

- “SSS” – sebesség beállítása opció kiválasztása dft 30 Hz

- “SET” – a nyíl gombokkal való művelet a menüben. A kapu nyitás/zárás beállítására szolgál

a limitek kizárásával.

Figyelem: A „BEÁLLÍTÁS” menüpontban végzett beállítások alatt a kapu nem rendelkezik semmiféle biztonsági eszközzel és végállással!